OSP.ZP.271.1.2024																Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO z pełnym wyposażeniem

| Lp. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | Uwagi | PROPOZYCJE WYKONAWCY * |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  | Podwozie z kabiną |
|  | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi |  |  |
|  | Musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282 |  |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |  |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia min. 2023 rok. Podać markę i typ podwozia. |  |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W Belka sygnalizacyjna typu LED zamontowana na dachu samochodu - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2, - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |  |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. - skrzynia biegów - manualna o maksymalnym przełożeniu - 6 biegów do przodu +plus wsteczny. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w maskownicę pomiędzy kabiną a zabudową oraz orurowanie z przodu pojazdu wraz z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym (4 reflektory). |  |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |  |
|  | Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciągłego obciążenia masą środków gaśniczych i wyposażeniem. Pojazd wyposażony w system automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenie procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie. |  |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona mechanicznie zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |  |
|  | Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w przedziale załogi, -uchwyt na hełmy dla kierowcy i dowódcy, - podwyższona półka w kabinie między kierowcą/dowódcą a załogą, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - podest pomiędzy fotelem kierowcy a dowódcy z wyprowadzoną instalacją elektryczną pod latarki i radiotelefony (sprzęt dostarczony przez zamawiającego), - radio samochodowe - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. |  |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, |  |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |  |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
|  | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. |  |  |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy oraz sygnalizację niskotonową. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. Dodatkowe oklejenie ustalone na etapie produkcyjnym m.in. wskazane w punkcie 3.1. |  |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |  |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 150litrów. |  |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
|  | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, |  |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  | Zabudowa pożarnicza |
| - 2 | Zabudowa metalowo-kompozytowa. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |  |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z aluminium. |  |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia. Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. |  |  |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Działko wyposażone w zawór odcinający znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy, (nakładka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |  |
|  | Powierzchnie platform i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). |  |  |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych lub aluminium, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty dodatkowo oświetlone lampkami ostrzegawczymi po bokach. |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - dodatkowe oświetlenie dalszego pola pracy (oświetlenie punktowe nad każdą z żaluzji oraz listwa doświetlająca dalsze pole z tyłu pojazdu), - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu listwą typu LED, |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w kącik sanitarny. |  |  |
|  | Szuflady wysuwane (2 sztuki) i podesty automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |  |
|  | Szuflady wysuwane i podesty w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności 3000 litrów (+/- 2%) - wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3000l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 300 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |  |  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |  |  |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |  |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |  |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |  |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |  |
|  | Trokomat bezobsługowy. |  |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |  |  |
| III. | Wyposażenie dodatkowe: |  | Wyposażenie dodatkowe |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy, korytarz życia oraz oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |  |
| 3.2 | Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m wraz z zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka obudowana kompozytem. |  |  |
| 3.4 | Aparat powietrzny z butlą kompozytową na sprężone powietrze z maską zgodną z normą EN 136 Klasa III i sygnalizatorem bezruchu - 4 kpl |  |  |
| 3.5 | Zapasowe butle kompozytowe do aparatu powietrznego - 2szt. |  |  |
| 3.6 | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym - rozmiar M – XL spełniające normy EN358, EN361, EN813 - 2 szt. |  |  |
| 3.7 | Kalosze do brodzenia, wysokie - 2 pary |  |  |
| 3.8 | Motopompa pływająca minimalny zbiornik paliwa 5,3l maksymalne zużycie paliwa 1,25l/h - 1 szt. |  |  |
| 3.9 | Motopompa szlamowa średnica przyłączy 3 cale minimalna wydajność 1340l/m minimalny czas pracy bez tankowania 2,5h - 1 szt. |  |  |
| 3.10 | Wąż ssawny PCV 75/6000-ŁA - 1 szt. |  |  |
| 3.11 | Smok ssawny prosty W75 z wewnętrznym zaworem zwrotnym - 1 szt. |  |  |
| 3.12 | Wysysacz inżektorowy 52-75, pionowy, minimalna wydajność 400 l/min - 1 szt. |  |  |
| 3.13 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA w dobrze widocznym kolorze - 6 szt. |  |  |
| 3.14 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA - 8 szt. |  |  |
| 3.15 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA - 10 szt. |  |  |
| 3.16 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L* - 2 szt. |  |  |
| 3.17 | Przełącznik 110/75 - 1 szt. |  |  |
| 3.18 | Przełącznik 75/52 - 2 szt. |  |  |
| 3.19 | Rozdzielacz K-75/52-75-52 - 1 szt. |  |  |
| 3.20 | Smok ssawny 110 - 1 szt. |  |  |
| 3.21 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 - 2 szt. |  |  |
| 3.22 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 regulacja przepływy od 115l/m do minimum 475l/m - 2 szt. |  |  |
| 3.23 | Prądownica pianowa PP 4 - 1 szt. |  |  |
| 3.24 | Klucze do pokryw studzienek - 1 szt. |  |  |
| 3.25 | Pływak z zatrzaśnikiem - 1 szt. |  |  |
| 3.26 | Mostek przejazdowy drewniany 2x75 - 4 szt. |  |  |
| 3.27 | Drabina Nasadkowa Aluminiowa 4 elementy wraz z częścią łączną do stworzenia drabiny rozstawnej - 1 kpl |  |  |
| 3.28 | Teleskopowa drabina ratownicza minimalna długość po rozłożeniu 4,1m maksymalne obciążenie do 500km - 1 szt. |  |  |
| 3.29 | Linka strażacka ratownicza 20m - 2 szt. |  |  |
| 3.30 | Parawan 4 segmentowy z napisem STRAŻ - 1 szt. |  |  |
| 3.31 | Mata narzędziowa - 1 szt. |  |  |
| 3.32 | Pachołek składany minimalna wysokość 55cm - 6 szt. |  |  |
| 3.33 | Znak "Wypadek" na stojaku 2 szt. |  |  |
| 3.34 | Lizak/Tarcza podświetlany - 2 szt. |  |  |
| 3.35 | Flary ostrzegawcze w walizce 6szt - 1 kpl |  |  |
| 3.36 | Osłona/mata zabezpieczająca poszkodowanego - 1 szt. |  |  |
| 3.37 | Drewniany zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów minimum 24 elementy - 1 kpl |  |  |
| 3.38 | Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min. 30000m3/h, narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do wentylatora - 1 kpl |  |  |
| 3.39 | Bosak lekki dielektryczny - 1 szt. |  |  |
| 3.40 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) - 1 szt. |  |  |
| 3.41 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm dielektryczne - 1 szt. |  |  |
| 3.42 | Młot 5 kg - 1 szt. |  |  |
| 3.43 | Siekiera 2 kg - 1 szt. |  |  |
| 3.44 | Szpadel - 2 szt. |  |  |
| 3.45 | Łopata - 1 szt. |  |  |
| 3.46 | Szufla - 1 szt. |  |  |
| 3.47 | Widły - 1 szt. |  |  |
| 3.48 | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka - 1 szt. |  |  |
| 3.49 | Gaśnica proszkowa 6kg - 2 szt. |  |  |
| 3.50 | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych – 5dm3 |  |  |
| 3.51 | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu poj. 5dm3 - 1 szt. |  |  |
| 3.52 | Agregat prądotwórczy o mocy min. 7kVA, napęd spalinowy, stabilizacja napięcia, stopień ochrony IP23 - 1 szt. |  |  |
| 3.53 | Przedłużacz elektryczny 230 V 3x2,5 mm, IP44 - 1 kpl |  |  |
| 3.54 | Latarka kątowa ładowalna z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu 175 lumenów, zasięg 405 m, IP66, jasność 41.000 kandeli - 6 kpl |  |  |
| 3.55 | Detektor prądu przemiennego AC, Zakres Częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz - 1 szt. |  |  |
| 3.56 | Kamera termowizyjna minimalna Częstotliwość czujnika: 25 Hz, IP67 - 1 szt. |  |  |
| 3.57 | Dedektor jednogazowy CO, Czas życia sensora wynosi co najmniej 4 lata - 1 szt. |  |  |
| 3.58 | Radiotelefon przenośny z i ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu, Ilość kanałów 1000, pojemność akumulatora 2100 mAh, IP68 - 6 kpl |  |  |
| 3.59 | Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) - 1 kpl |  |  |
| 3.60 | Defibrylator AED z kluczem pediatrycznym - 1 kpl |  |  |
| 3.61 | Najaśnica akumulatorowa przenośna, , minimalny czas pracy przy 100% mocy min 8 godzin. – 1 szt. |  |  |
| 3.62 | WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA z minimalnym momentem obrotowym 60 Nm z akumulatorem minimum 18V 5,0 Ah i zestawem wierteł do stali i betonu - 1 kpl |  |  |
| 3.63 | PIŁA SZABLASTA, minimalna długość skoku brzeszczota 32mm, z akumulatorem minimum 18V 5,0 Ah i zestawem brzeszczotów do cięcia stali i drewna - 1 kpl |  |  |
| 3.64 | SZLIFIERKA KĄTOWA średnica tarczy 125mm, maksymalną prędkością obrotową 8500 obr/min z akumulatorem minimum 18V 5,0 Ahi zestawem tarcz do stali i betonu - 1 kpl |  |  |
| 3.65 | Ładowarka podwójna do urządzeń - 1 szt. |  |  |
| 3.66 | Hydronetka plecakowa 25l - 2 szt. |  |  |
| 3.67 | Zestaw kominiarski - 1 kpl |  |  |
| 3.68 | ZESTAW NARZĘDZIOWY W skrzynce narzędziowej, nasadki 1/2" o długości 38mm w rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm, nasadki 1/2" o długości 42mm w rozmiarach 27, 30, 32mm, nasadka do świec 1/2"21mm, przegub Cardana ½", przedłużki 1/2" 76, 127, 254mm, pokrętło typu T 1/2" 255mm, pokrętło łamane 1/2" 450mm, grzechotka 72T 1/2” stal CrV6140 imbusy 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, szczypce 180mm, szczypce wydłużone proste 160mm, szczypce tnące boczne 160mm, wkrętaki płaskie 6x100, 6x150, 8x200mm, wkrętaki krzyżakowe PHILIPS PH2x100, PH3x150, PH3x200mm, klucze płasko-oczkowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm - 1 kpl |  |  |
| 3.69 | Ubranie 3-częściowe zgodne z OPZ, piaskowe, z dodatkowym wzmocnieniem na barkach, Zgodność z normą PN EN 469:2005. (kurtka ciężka i spodnie), Zgodność z normą PN EN 15614:2007. (kurtka lekka) - 6 kpl |  |  |
| 3.70 | Buty ratownicze spełniające normy EN ISO 20345:2011, EN ISO 15090:2012, AS/NZS 4821:2014 - 6 par |  |  |
| 3.71 | Rękawice techniczne EN 388:2016 i EN 407:2020 - 6 par |  |  |
| 3.72 | Hełm Strażacki ze zintegrowanym systemem oświetlenia, zewnętrzną regulacją rozmiaru, kolor żółty - 6 szt. |  |  |
| 3.73 | Lanca gaśnicza z dyszą do ataku oraz torfów - 1 szt. |  |  |
| 3.74 | Lanca gaśnicza dachowa - 1 szt. |  |  |
| 3.75 | Spodnie pilarza - 1 para |  |  |
| 3.76 | Hol sztywny 32T - 1 szt. |  |  |
| 3.77 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-10-ŁA - 2 szt. |  |  |
| 3.78 | Szekle 8t - 2 szt. |  |  |
| 3.79 | Bloczek/Zblocze 8t - 1 szt. |  |  |
| 3.80 | Zawiesie Pasowe 8t 3M - 2 szt. |  |  |
| 3.81 | Zawiesie Pasowe 8t 1,5M - 1 szt. |  |  |
| 3.82 | Pas transportowy z napinaczem szer. 5mm 5m dł - 2 szt. |  |  |
| 3.83 | Kaseta wężowa na W42 3szt - 2 szt. |  |  |
| 3.84 | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym o mocy wyjściowej minimum 4,08KM, prowadnica i łańcuch 600mm wraz z zestawem narzędzie do regulacji - 1 kpl |  |  |
| 3.85 | Kanistry stalowe 2x5L 1x10L - 1 kpl |  |  |
| 3.86 | Rolki transportowe do przestawiania pojazdu - 4 szt. |  |  |
| 3.87 | Nożyce hydrauliczne minimalna siła cięcia 155kN, maksymalna waga z akumulatorem do 13kg - 1 kpl |  |  |
| 3.88 | Tablet z Terminalem statusów ST - 1 kpl |  |  |
| 3.89 | Kurtka wodoochronna STRAŻ - 6 szt. |  |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  | Warunki gwarancji i serwisu |
| 4.1 | Minimalna gwarancja na podwozie 24 miesiące. Minimalna gwarancja na zabudowę 24 miesiące. |  |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |  |
| 4.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |  |
| 4.5 | Całość sprzętu zakupiona w ramach zamówienia musi być zamontowana przez firmę realizującą zadanie. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. |  |  |

UWAGA!:

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując określone parametry, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP)

Wypełniony dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym